排污许可证申请表（试行）

（变更）

单位名称：盐城市联鑫钢铁有限公司

注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区

行业类别：黑色金属冶炼和压延加工业，火力发电

生产经营场所地址：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区

统一社会信用代码：913209827222947258

法定代表人（主要负责人）：林东

技术负责人：李朝辉

固定电话：0515-83287000

移动电话：13921828917

企业盖章：

申请日期：年月日

- 一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 注册地址 | 盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区 | 邮政编码（1） | 224100 |
| 行业类别 | 黑色金属冶炼和压延加工业，火力发电 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 2011-07-01 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 120°46′36.80″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 33°12′33.19″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 913209827222947258 |
| 技术负责人 | 李朝辉 | 联系电话 | 13921828917 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 是 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 是 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 是 | 所属工业园区名称 | 江苏大丰港经济开发区 |
| 是否有环评审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） | 大环管【2013】030号. 大环管【2015】170号. 大环管【2018】79号. 大环管【2016】31号. 盐环表复[2019]82007号. 盐环审【2009】5号. 大环管【2014】121号. 盐环表复[2020]82085号. |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 是 | 认定或备案文件文号 | 盐城市大丰区环境保护局登记备案意见（大环管【2016】31号） |
| 是否需要改正（12） | 是 | 排污许可证管理类别（13） | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 否 | 总量分配计划文件文号 |  |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

- 二、排污单位登记信息

- （一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产单元类型 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 1#蒸汽机组; 燃气轮机系统; 发电机; MF0021; 输出功率; 6; MW; 电; 5.5; 万kWh; 7920. 燃气轮机; MF0020; 额定功率; 5.5; MW. 2#煤气发电机组; 锅炉及发电系统; 发电机; MF0024; 输出功率; 45; MW; 电; 40; 万kWh; 7920. 凝汽式汽轮机; MF0023; 蒸汽压力; 9.8; MPa. 额定功率; 40; MW. 蒸汽温度; 540; ℃. 燃气锅炉; MF0022; 最大连续蒸发量; 160; t/h. 3#煤气发电机组; 锅炉及发电系统; 发电机; MF0027; 输出功率; 100; MW; 电; 74.34; 万kWh; 8000. 凝汽式汽轮机; MF0026; 额定功率; 93; MW. 燃气锅炉; MF0025; 蒸汽压力; 13.7; Mpa. 蒸汽温度; 540; ℃. 最大连续蒸发量; 320; t/h. |

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 近三年实际产量（8） |  |  | 近三年实际产量均值 | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  | 2014-01至2014-12 | 2015-01至2015-12 | 2016-01至2016-12 |  |  |  |  |  |
| 1; 烧结; 带式烧结; 带式烧结机; MF0001; 烧结台车面积; 180; m2; 烧结矿; 564; 432.68; 462.68; 541.68; 479.013; 万t/a; 7920. 烧结机利用系数; 1.35; t/h·m2. 带式烧结机; MF0002; 烧结台车面积; 198; m2. 烧结机利用系数; 1.29; t/h·m2. 带式烧结机; MF0003; 烧结机利用系数; 1.29; t/h·m2. 烧结台车面积; 198; m2. 炼铁; 高炉炼铁; 高炉; MF0004; 利用系数; 2.752; t/(m3.d); 铁水; 354; 356.59; 378.84; 230.27; 321.900; 万t/a; 8400. 高炉容积; 1080; m3. 高炉; MF0005; 高炉容积; 1080; m3. 利用系数; 2.752; t/(m3.d). 高炉; MF0028; 高炉容积; 1200; m3; /. 利用系数; 2.691; t/(m3.d). 炼钢; 转炉炼钢; 转炉; MF0006; 公称容量; 120; t; 粗钢; 270; 279.5; 304.5; 343.5; 309.167; 万t/a; 7440. 转炉; MF0007; 公称容量; 120; t. 炼钢; 电炉炼钢; 电炉; MF0008; 公称容量; 70; t; 粗钢; 50; 42.20; 46.14; 51.78; 46.707; 万t/a; 7440. 轧钢; 热轧; 热轧生产线; MF0009; 设计年产量; 100; 万t/a; 热轧材; 307; 270; 280; 305; 285.000; 万t/a; 7920; 其中棒材年运行时数7920h/a，线材2640h/a。. 热轧生产线; MF0010; 设计年产量; 45; 万t/a. 热轧生产线; MF0011; 设计年产量; 50; 万t/a. 热轧生产线; MF044; 设计年产量; 120; 万t/a. 原料系统; 非机械化原料场; 供卸料设施; MF0012; 料场面积; 156736; m2; 原辅料; 540; 472.53; 547.54; 600; 540.023; 万t/a; 8400. 受料量; 540; 万t/a. 炼钢; 石灰制造; 石灰窑; MF062; 石灰窑规模; 400; t/d; 石灰; 75; 36.17; 37.28; 62.34; 45.263; 万吨; 8000. 石灰窑; MF063; 石灰窑规模; 400; t/d. 石灰窑; MF064; 石灰窑规模; 300; t/d. 石灰窑; MF065; 石灰窑规模; 300; t/d. 石灰窑; MF066; 石灰窑规模; 300; t/d. 石灰窑; MF067; 石灰窑规模; 300; t/d. 石灰窑; MF068; 石灰窑规模; 300; t/d. 石灰窑; MF069; 石灰窑规模; 300; t/d. |

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

- （二）主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（%）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（万t/a、万m³/a） | 其他信息 |
| 1; 高炉-转炉混合煤气; /; /; /; 3.59; 238800. |

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） |  | 年最大使用量 |  | 计量单位（3） |  | 近三年实际使用量（5） |  |  |  |  |  | 近3年实际使用量均值 |  | 有毒有害成分 | 有毒有害成分占比 | 其他信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-01至2014-12 |  | 2015-01至2015-12 |  | 2016-01至2016-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 生石灰; 32.71; 万t/a; 10.13; 12.43; 22.91; 15.157; 硫元素; 0.02. 2; 辅料; 轻烧白云石; 4.8; 万t/a; 1.86; 2.31; 3.63; 2.600; 硫元素; 0.010. 3; 原料; 铁精粉; 414.92; 万t/a; 180.90; 221.53; 407.66; 270.030; 硫元素; 0.027. 4; 原料; 块矿; 51.51; 万t/a; 32.17; 36.28; 41.77; 36.740; 硫元素; 0.045. 5; 辅料; 焦炭; 136.945; 万t/a; 41.34; 43.47; 69.26; 51.357; 硫元素; 0.65. 6; 原料; 球团矿; 49.20; 万t/a; 22.85; 5.15; 0; 9.333; 硫元素; 0.01. 7; 原料; 红土镍矿; 86; 万t/a; 57.33; 57.33; 57.33; 57.330; 镍; 1.4. 硫元素; 0.010. 8; 原料; 废钢; 28; 万t/a; 5.14; 6.03; 10.39; 7.187; 硫元素; 0.08. 9; 原料; 铁合金; 6.4; 万t/a; 5.85; 6.38; 7.20; 6.477; 硫元素; 0.02. 10; 辅料; 石灰石; 31.52; 万t/a; 5.54; 6.77; 12.48; 8.263; 硫元素; 0.011. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分 (%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） |  | 近三年实际使用量（5） |  |  |  |  |  | 近三年实际使用量均值 |  | 其他信息 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-01至2014-12 |  | 2015-01至2015-12 |  | 2016-01至2016-12 |  |  |  |  |  |
| 1; 烟煤; 9.21; 0.35; 31.1; 5200; 20.18; 7.37; 9.32; 13.45; 10.047; 硫分单位为%，热值单位为MJ/kg，使用量单位为万t/a。. 2; 无烟煤; 13.215; 0.4; 11; 6800; 48.83; 15.44; 18.49; 32.55; 22.160; 硫分单位为%，热值单位为MJ/kg，使用量单位为万t/a。. |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

- （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0025; 燃气锅炉; 锅炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA044; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法; 是; DA033; 发电二期排气筒; 是; 主要排放口. 2; MF0025; 燃气锅炉; 锅炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA044; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法; 是; DA033; 发电二期排气筒; 是; 主要排放口. 3; MF0025; 燃气锅炉; 锅炉烟气; 烟尘; 有组织; TA044; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法; 是; DA033; 发电二期排气筒; 是; 主要排放口. 4; MF0025; 燃气锅炉; 锅炉烟气; 林格曼黑度; 有组织; TA044; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法; 是; DA033; 发电二期排气筒; 是; 主要排放口. 5; MF0022; 燃气锅炉; 锅炉烟气; 林格曼黑度; 有组织; TA001; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法; 是; DA001; 发电一期排气筒; 是; 主要排放口. 6; MF0022; 燃气锅炉; 锅炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA001; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法; 是; DA001; 发电一期排气筒; 是; 主要排放口. 7; MF0022; 燃气锅炉; 锅炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA001; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法; 是; DA001; 发电一期排气筒; 是; 主要排放口. 8; MF0022; 燃气锅炉; 锅炉烟气; 烟尘; 有组织; TA001; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法; 是; DA001; 发电一期排气筒; 是; 主要排放口. 9; MF0001; 带式烧结机; 破碎筛分; 颗粒物; 有组织; TA003; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA002; 1#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 1#烧结机. 10; MF0001; 带式烧结机; 烧结机头废气; 颗粒物; 有组织; TA004; 四电场静电除尘器; 是; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 1#烧结机. 11; MF0001; 带式烧结机; 烧结机头废气; 二氧化硫; 有组织; TA004; 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法; 是; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 1#烧结机. 12; MF0001; 带式烧结机; 烧结机头废气; 氮氧化物; 有组织; TA004; 脱硝系统-SCR; 是; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 1#烧结机. 13; MF0001; 带式烧结机; 烧结机头废气; 氟化物; 有组织; TA004; 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法,脱硝系统-SCR; 是; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 1#烧结机. 14; MF0001; 带式烧结机; 烧结机头废气; 二噁英类; 有组织; TA004; 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法,脱硝系统-SCR; 是; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 1#烧结机. 15; MF0001; 带式烧结机; 烧结机尾废气; 颗粒物; 有组织; TA005; 电袋复合除尘器; 是; 1电场+覆膜涤纶针刺毡; DA004; 1#烧结机尾电袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 1#烧结机. 16; MF0001; 带式烧结机; 烧结无组织废气; 粉尘; 无组织; TA006; 其他; 是; 1#烧结机. 17; MF0002; 带式烧结机; 配料废气; 颗粒物; 有组织; TA007; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA005; 2#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 2#烧结机. 18; MF0002; 带式烧结机; 烧结机头废气; 颗粒物; 有组织; TA0122; 四电场电除尘 石灰石膏法湿法脱硫 SCR脱硝,四电场静电除尘器; 是; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 2#烧结机. 19; MF0002; 带式烧结机; 烧结机尾废气; 颗粒物; 有组织; TA009; 电袋复合除尘器; 是; 1电场+覆膜涤纶针刺毡; DA007; 2#烧结机尾电袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 2#烧结机. 20; MF0002; 带式烧结机; 烧结机头废气; 二氧化硫; 有组织; TA0122; 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法; 是; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 2#烧结机. 21; MF0002; 带式烧结机; 烧结机头废气; 氮氧化物; 有组织; TA0122; 脱硝系统-SCR; 是; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 2#烧结机. 22; MF0002; 带式烧结机; 烧结机头废气; 氟化物; 有组织; TA0122; /; 是; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 2#烧结机. 23; MF0002; 带式烧结机; 烧结机头废气; 二噁英类; 有组织; TA0122; 脱硝系统-SCR; 是; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 2#烧结机. 24; MF0002; 带式烧结机; 烧结无组织废气; 粉尘; 无组织; TA010; 其他; 是; 2#烧结机. 25; MF0003; 带式烧结机; 烧结机尾废气; 颗粒物; 有组织; TA013; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA010; 3#烧结机尾布袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 3#烧结机. 26; MF0003; 带式烧结机; 配料废气; 颗粒物; 有组织; TA011; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA008; 3#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 3#烧结机. 27; MF0003; 带式烧结机; 烧结机头废气; 颗粒物; 有组织; TA0134; 四电场静电除尘器; 是; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 3#烧结机. 28; MF0003; 带式烧结机; 烧结机头废气; 二氧化硫; 有组织; TA0134; 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法; 是; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 3#烧结机. 29; MF0003; 带式烧结机; 烧结机头废气; 氮氧化物; 有组织; TA0134; 脱硝系统-SCR; 是; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 3#烧结机. 30; MF0003; 带式烧结机; 烧结机头废气; 氟化物; 有组织; TA0134; 脱硝系统-SCR; 是; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 3#烧结机. 31; MF0003; 带式烧结机; 烧结机头废气; 二噁英类; 有组织; TA0134; 脱硝系统-SCR; 是; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 是; 主要排放口; 3#烧结机. 32; MF0003; 带式烧结机; 混料废气; 颗粒物; 有组织; TA0131; 水浴除尘器; 是; DA0131; 一混除尘排气筒; 是; 一般排放口; 2#、3#烧结机共用. 33; MF0003; 带式烧结机; 烧结无组织废气; 粉尘; 无组织; TA014; 其他; 是; 3#烧结机. 34; MF0004; 高炉; 煤粉制备废气; 颗粒物; 有组织; TA015; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA011; 1#高炉煤粉制备排气筒; 是; 一般排放口; 1#高炉. 35; MF0004; 高炉; 上料废气; 颗粒物; 有组织; TA016; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA012; 1#高炉上料布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 1#高炉. 36; MF0004; 高炉; 高炉矿槽废气; 颗粒物; 有组织; TA017; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA013; 1#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 1#高炉. 37; MF0004; 高炉; 高炉出铁场废气; 颗粒物; 有组织; TA018; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA014; 1#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 1#高炉. 38; MF0004; 高炉; 热风炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA019; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 1#高炉. 39; MF0004; 高炉; 热风炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA019; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 1#高炉. 40; MF0004; 高炉; 热风炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA019; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 1#高炉. 41; MF0004; 高炉; 炼铁无组织废气; 粉尘; 无组织; TA020; 其他; 是; 1#高炉. 42; MF0005; 高炉; 煤粉制备废气; 颗粒物; 有组织; TA021; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA016; 2#高炉煤粉制备排气筒; 是; 一般排放口; 2#高炉. 43; MF0005; 高炉; 地仓、破碎废气; 颗粒物; 有组织; TA022; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA017; 2#、3#地仓布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 2#、3#高炉共用. 44; MF0005; 高炉; 焦、矿粉站; 颗粒物; 有组织; TA023; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA018; 2#、3#焦、粉矿站布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 2#、3#高炉共用. 45; MF0005; 高炉; 转运废气; 颗粒物; 有组织; TA024; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA019; 2#、3#转运站布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 2#、3#高炉共用. 46; MF0005; 高炉; 高炉矿槽废气; 颗粒物; 有组织; TA025; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA020; 2#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 2#高炉. 47; MF0005; 高炉; 高炉出铁场废气; 颗粒物; 有组织; TA026; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA021; 2#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 2#高炉. 48; MF0005; 高炉; 热风炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA027; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 2#高炉. 49; MF0005; 高炉; 热风炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA027; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 2#高炉. 50; MF0005; 高炉; 热风炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA027; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 2#高炉. 51; MF0005; 高炉; 炼铁无组织废气; 粉尘; 无组织; TA028; 其他; 是; 2#高炉. 52; MF0006; 转炉; 散装料废气; 颗粒物; 有组织; TA029; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA023; 散状料布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 炼钢共用. 53; MF0006; 转炉; 转炉一次烟气; 颗粒物; 有组织; TA030; 新型OG法; 是; DA024; 一次烟气放散塔; 是; 一般排放口; 转炉共用. 54; MF0006; 转炉; 转炉三次烟气; 颗粒物; 有组织; TA033; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA026; 1#三次除尘; 是; 一般排放口; 转炉共用. 55; MF0006; 转炉; 转炉三次烟气; 颗粒物; 有组织; TA034; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA027; 2#三次除尘; 是; 一般排放口; 转炉共用. 56; MF0006; 转炉; 转炉二次烟气; 颗粒物; 有组织; TA045; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针刺毡; DA036; 1#二次除尘排气筒; 是; 主要排放口; 2#转炉. 57; MF0006; 转炉; 炼钢无组织废气; 粉尘; 无组织; TA032; 其他; 是; 炼钢车间厂房. 58; MF0007; 转炉; 散装料废气; 颗粒物; 有组织; TA029; 袋式除尘器; 是; 超细纤维覆膜涤纶针刺毡; DA023; 散状料布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 转炉共用共用. 59; MF0007; 转炉; 转炉一次烟气; 颗粒物; 有组织; TA030; 新型OG法; 是; DA024; 一次烟气放散塔; 是; 一般排放口; 转炉共用. 60; MF0007; 转炉; 转炉二次烟气; 颗粒物; 有组织; TA031; 袋式除尘器; 是; 超细纤维覆膜涤纶针刺毡; DA025; 2#二次布袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 转炉共用. 61; MF0007; 转炉; 钢渣处理废气; 颗粒物; 有组织; TA0322; 湿式净化除尘器; 是; DA0322; 钢渣处理除尘排气筒; 是; 一般排放口; 炼钢共用. 62; MF0008; 电炉; 电炉烟气; 二噁英类; 有组织; TA035; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针剌毡; DA028; 电炉1#除尘; 是; 主要排放口; 电炉，因电炉除尘风量较大，设置了两套风机，所以有两个排放口. 63; MF0008; 电炉; 电炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA035; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针剌毡; DA028; 电炉1#除尘; 是; 主要排放口; 电炉，因电炉除尘风量较大，设置了两套风机，所以有两个排放口. 64; MF0008; 电炉; 电炉烟气; 二噁英类; 有组织; TA036; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针剌毡; DA029; 电炉2#除尘; 是; 主要排放口; 电炉，因电炉除尘风量较大，设置了两套风机，所以有两个排放口. 65; MF0008; 电炉; 电炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA036; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针剌毡; DA029; 电炉2#除尘; 是; 主要排放口; 电炉，因电炉除尘风量较大，设置了两套风机，所以有两个排放口. 66; MF0008; 电炉; 电炉上料废气; 颗粒物; 有组织; TA046; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针剌毡; DA037; 电炉上料布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口; 电炉上料. 67; MF0009; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA037; 燃用净化后的煤气; 是; DA030; 1#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 1#轧钢. 68; MF0009; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA037; 燃用净化后的煤气; 是; DA030; 1#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 1#轧钢. 69; MF0009; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA037; 燃用净化后的煤气; 是; DA030; 1#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 1#轧钢. 70; MF0009; 热轧生产线; 轧钢无组织废气; 粉尘; 无组织; TA038; 其他; 是; 1#轧钢. 71; MF064; 石灰窑; 窑体废气; 颗粒物; 有组织; TA0361; 袋式除尘器; 是; /; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 72; MF064; 石灰窑; 其他; 二氧化硫; 有组织; TA0361; 其他; 是; /; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 73; MF064; 石灰窑; 其他; 氮氧化物; 有组织; TA0361; 其他; 是; /; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 74; MF0010; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA039; 燃用净化后的煤气; 是; DA031; 2#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 2#轧钢. 75; MF0010; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA039; 燃用净化后的煤气; 是; DA031; 2#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 2#轧钢. 76; MF0010; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA039; 燃用净化后的煤气; 是; DA031; 2#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 2#轧钢. 77; MF0010; 热轧生产线; 精轧机废气; 颗粒物; 有组织; TA0422; 塑烧板除尘器; 是; DA0422; 二轧塑烧板除尘排气筒; 是; 一般排放口; 2#轧钢. 78; MF0010; 热轧生产线; 轧钢无组织废气; 粉尘; 无组织; TA040; 其他; 是; 2#轧钢. 79; MF065; 石灰窑; 窑体废气; 颗粒物; 有组织; TA0362; 袋式除尘器; 是; /; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 80; MF065; 石灰窑; 其他; 二氧化硫; 有组织; TA0362; 其他; 是; /; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 81; MF065; 石灰窑; 其他; 氮氧化物; 有组织; TA0362; 其他; 是; /; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 82; MF0011; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA041; 燃用净化后的煤气; 是; DA032; 3#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 3#轧钢. 83; MF0011; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA041; 燃用净化后的煤气; 是; DA032; 3#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 3#轧钢. 84; MF0011; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA041; 燃用净化后的煤气; 是; DA032; 3#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 3#轧钢. 85; MF0011; 热轧生产线; 轧钢无组织废气; 粉尘; 无组织; TA042; 其他; 是; 3#轧钢. 86; MF066; 石灰窑; 窑体废气; 颗粒物; 有组织; TA0363; 袋式除尘器; 是; /; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 87; MF066; 石灰窑; 原料废气; 颗粒物; 有组织; TA0366; 袋式除尘器; 是; /; DA0366; 二车间1#原料除尘排气筒; 是; 一般排放口; 二车间123#窑共用. 88; MF066; 石灰窑; 其他; 二氧化硫; 有组织; TA0363; 其他; 是; /; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 89; MF066; 石灰窑; 其他; 氮氧化物; 有组织; TA0363; 其他; 是; /; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口. 90; MF0012; 供卸料设施; 原料系统无组织废气; 粉尘; 无组织; TA0611; 其他; 是; 原料系统. 91; MF0012; 供卸料设施; 装卸料废气; 颗粒物; 有组织; TA0141; 袋式除尘器; 是; /; DA0141; 焦煤受料布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口. 92; MF0012; 供卸料设施; 装卸料废气; 颗粒物; 有组织; TA0142; 袋式除尘器; 是; /; DA0142; 矿粉受料布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口. 93; MF0012; 供卸料设施; 转运废气; 颗粒物; 有组织; TA0143; 袋式除尘器; 是; /; DA0143; 1#转运站布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口. 94; MF0012; 供卸料设施; 转运废气; 颗粒物; 有组织; TA0144; 袋式除尘器; 是; /; DA0144; 2#转运站布袋除尘排气筒; 是; 一般排放口. 95; MF062; 石灰窑; 窑体废气; 颗粒物; 有组织; TA0352; 袋式除尘器; 是; /; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 是; 一般排放口. 96; MF062; 石灰窑; 原料废气; 颗粒物; 有组织; TA0351; 袋式除尘器; 是; /; DA0351; 一车间环境除尘排气筒; 是; 一般排放口. 97; MF062; 石灰窑; 窑体废气; 二氧化硫; 有组织; TA0352; 其他; 是; /; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 是; 一般排放口. 98; MF062; 石灰窑; 窑体废气; 氮氧化物; 有组织; TA0352; 其他; 是; /; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 是; 一般排放口. 99; MF0028; 高炉; 煤粉制备废气; 颗粒物; 有组织; TA047; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针剌毡; DA038; 3#高炉煤粉制备排气筒; 是; 一般排放口; 3#高炉. 100; MF0028; 高炉; 高炉矿槽废气; 颗粒物; 有组织; TA048; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针剌毡; DA039; 3#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 3#高炉. 101; MF0028; 高炉; 高炉出铁场废气; 颗粒物; 有组织; TA049; 袋式除尘器; 是; 覆膜涤纶针剌毡; DA040; 3#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 是; 主要排放口; 3#高炉. 102; MF0028; 高炉; 热风炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA050; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 3#高炉. 103; MF0028; 高炉; 热风炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA050; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 3#高炉. 104; MF0028; 高炉; 热风炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA050; 燃用净化煤气,高炉煤气采用干法除尘; 是; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 是; 一般排放口; 3#高炉. 105; MF0028; 高炉; 炼铁无组织废气; 粉尘; 无组织; TA051; 其他; 是; 3#高炉. 106; MF063; 石灰窑; 窑体废气; 颗粒物; 有组织; TA0353; 袋式除尘器; 是; /; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 是; 一般排放口. 107; MF063; 石灰窑; 窑体废气; 二氧化硫; 有组织; TA0353; 其他; 是; /; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 是; 一般排放口. 108; MF063; 石灰窑; 窑体废气; 氮氧化物; 有组织; TA0353; 其他; 是; /; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 是; 一般排放口. 109; MF068; 石灰窑; 成品除尘废气; 颗粒物; 有组织; TA0365; 袋式除尘器; 是; /; DA0365; 二车间成品除尘排气筒; 是; 一般排放口; 二车间1-6#窑共用. 110; MF067; 石灰窑; 窑体废气; 颗粒物; 有组织; TA0364; 袋式除尘器; 是; /; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口; 二车间456#窑共用. 111; MF067; 石灰窑; 窑体废气; 二氧化硫; 有组织; TA0364; 其他; 是; /; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口; 二车间456#窑共用. 112; MF067; 石灰窑; 窑体废气; 氮氧化物; 有组织; TA0364; 其他; 是; /; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 是; 一般排放口; 二车间456#窑共用. 113; MF069; 石灰窑; 原料废气; 颗粒物; 有组织; TA0367; 袋式除尘器; 是; /; DA0367; 二车间2#原料除尘排气筒; 是; 一般排放口; 二车间456#窑共用. 114; MF044; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA0441; 燃用净化后煤气; 是; DA0441; 4#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 4#轧钢. 115; MF044; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA0441; 燃用净化后的煤气; 是; DA0441; 4#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 4#轧钢. 116; MF044; 热轧生产线; 热处理炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA0441; 燃用净化后的煤气; 是; DA0441; 4#加热炉排气筒; 是; 一般排放口; 4#轧钢. 117; MF044; 热轧生产线; 轧钢无组织废气; 粉尘; 无组织; TA0440; 其他; 是; 4#轧钢. |

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 热轧-热轧直接冷却废水; 总砷,六价铬,总铬,总镍,总镉,总汞; TW001; 除油+沉淀+过滤系统,稀土磁盘; 是; 排至厂内综合污水处理站; 直接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 1#轧钢排放口; 是; 一般排放口-车间或生产设施排放口; 1#轧钢. 2; 热轧-热轧直接冷却废水; 总砷,六价铬,总铬,总镍,总镉,总汞; TW002; 除油+沉淀+过滤系统,稀土磁盘; 是; 排至厂内综合污水处理站; 直接排放; 连续排放，流量稳定; DW002; 2#3#轧钢排放口; 是; 一般排放口-车间或生产设施排放口; 1#2#轧钢共用. 3; 全厂-综合污水处理厂废水; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,挥发酚,总氰化物,氟化物（以F-计）,总铁,总锌,总铜,流量; TW003; 中和 曝气 絮凝沉淀系统,深度处理-V型滤池,深度处理-超滤,深度处理-反渗透; 是; 不外排; 无; 进生产系统循环利用. |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

- 三、大气污染物排放

- （一）排放口

表6 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 发电一期排气筒; 二氧化硫,氮氧化物,烟尘,林格曼黑度; 120°46′9.77″; 33°12′25.70″; 50; 3.2; 60; /. 2; DA002; 1#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′18.41″; 33°12′41.15″; 18; 3; 常温; /. 3; DA004; 1#烧结机尾电袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′18.37″; 33°12′43.49″; 120; 5.8; 200; /. 4; DA005; 2#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′31.44″; 33°12′43.78″; 25; 3; 常温; /. 5; DA007; 2#烧结机尾电袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′30.32″; 33°12′42.84″; 50; 4; 55. 6; DA008; 3#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′31.26″; 33°12′41.18″; 30; 4.8; 常温; /. 7; DA010; 3#烧结机尾布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′27.70″; 33°12′42.91″; 35; 4; 40; /. 8; DA011; 1#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 120°46′23.16″; 33°12′34.09″; 40; 1.4; 60. 9; DA012; 1#高炉上料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′25.10″; 33°12′43.85″; 22.5; 1.5; 常温; /. 10; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氮氧化物,氟化物,二氧化硫,颗粒物,二噁英类; 120°46′36.34″; 33°12′56.45″; 48; 5; 100; /. 11; DA013; 1#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′25.50″; 33°12′38.92″; 24; 3.1; 常温; /. 12; DA0131; 一混除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′36.34″; 33°12′53.82″; 15; 1.5; 常温; /. 13; DA014; 1#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′20.78″; 33°12′39.06″; 25; 3.2; 50. 14; DA0141; 焦煤受料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′45.08″; 33°12′58.14″; 35; 3.8; 常温; /. 15; DA0142; 矿粉受料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′49.01″; 33°12′58.14″; 35; 3.8; 常温; /. 16; DA0143; 1#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′48.07″; 33°12′46.73″; 35; 1.9; 常温; /. 17; DA0144; 2#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′44.69″; 33°12′45.18″; 35; 3.2; 常温; /. 18; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫; 120°46′22.87″; 33°12′34.63″; 80; 3.5; 80. 19; DA016; 2#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 120°46′31.91″; 33°12′31.75″; 40; 1.4; 常温; /. 20; DA017; 2#、3#地仓布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′33.02″; 33°12′48.96″; 22.5; 2.9; 常温; /. 21; DA018; 2#、3#焦、粉矿站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′33.10″; 33°12′47.09″; 24; 2.5; 20. 22; DA019; 2#、3#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′34.18″; 33°12′40.43″; 25.5; 1.8; 20. 23; DA020; 2#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′29.39″; 33°12′39.02″; 27; 3.8; 常温. 24; DA021; 2#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′30.14″; 33°12′39.20″; 24; 5; 35. 25; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 120°46′30.14″; 33°12′34.20″; 80; 3.5; 80. 26; DA023; 散状料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′12.90″; 33°12′33.66″; 30; 3; 常温; /. 27; DA024; 一次烟气放散塔; 颗粒物; 120°46′3.86″; 33°12′33.34″; 70; 1.4; 常温; /. 28; DA025; 2#二次布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′13.44″; 33°12′30.46″; 24.5; 4.8; 45. 29; DA026; 1#三次除尘; 颗粒物; 120°46′10.56″; 33°12′33.26″; 30; 4.8; 40. 30; DA027; 2#三次除尘; 颗粒物; 120°46′10.49″; 33°12′33.62″; 30; 4.8; 40. 31; DA028; 电炉1#除尘; 二噁英类,颗粒物; 120°46′4.44″; 33°12′30.56″; 30; 4.8; 常温; /. 32; DA029; 电炉2#除尘; 颗粒物,二噁英类; 120°46′4.76″; 33°12′29.92″; 30; 4.8; 常温; /. 33; DA030; 1#加热炉排气筒; 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫; 120°46′14.84″; 33°12′43.74″; 24; 1.2; 60. 34; DA031; 2#加热炉排气筒; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 120°46′5.84″; 33°12′42.91″; 24; 1.2; 60. 35; DA032; 3#加热炉排气筒; 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫; 120°46′3.83″; 33°12′41.22″; 24; 1.2; 60. 36; DA0322; 钢渣处理除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′14.92″; 33°12′31.43″; 28; 2.4; 60. 37; DA033; 发电二期排气筒; 烟尘,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫; 120°46′52.86″; 33°12′31.82″; 60; 3; 55. 38; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氟化物,二氧化硫,氮氧化物,二噁英类,颗粒物; 120°46′22.94″; 33°12′47.05″; 50; 5.5; 100. 39; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氟化物,氮氧化物,二噁英类,颗粒物,二氧化硫; 120°46′32.48″; 33°12′56.12″; 49; 7.8; 100; /. 40; DA0351; 一车间环境除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′21.61″; 33°12′49.21″; 35; 2.8; 35; /. 41; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 二氧化硫,颗粒物,氮氧化物; 120°46′22.04″; 33°12′49.46″; 45; 2.8; 120; /. 42; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 二氧化硫,颗粒物,氮氧化物; 120°46′21.83″; 33°12′50.51″; 45; 2.8; 120; /. 43; DA036; 1#二次除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′18.80″; 33°12′29.27″; 24; 4.4; 45. 44; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 120°46′21.58″; 33°12′50.98″; 45; 1.5; 120; /. 45; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 120°46′22.44″; 33°12′50.80″; 45; 1.5; 120; /. 46; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫; 120°46′22.12″; 33°12′51.34″; 45; 1.5; 120; /. 47; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物; 120°46′22.30″; 33°12′51.95″; 45; 2.4; 120; /. 48; DA0365; 二车间成品除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′25.18″; 33°12′53.96″; 45; 2.8; 常温; /. 49; DA0366; 二车间1#原料除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′20.57″; 33°12′51.05″; 30; 3.4; 常温; /. 50; DA0367; 二车间2#原料除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′20.42″; 33°12′56.84″; 30; 3.4; 常温; /. 51; DA037; 电炉上料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′4.84″; 33°12′34.81″; 35; 2.6; 常温. 52; DA038; 3#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 120°46′28.38″; 33°12′30.56″; 40; 1.4; 常温; /. 53; DA039; 3#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′34.46″; 33°12′40.32″; 30; 3.5; 30. 54; DA040; 3#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′30.04″; 33°12′31.39″; 30; 4.6; 60. 55; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 120°46′34.39″; 33°12′31.97″; 80; 3.5; 80. 56; DA0422; 二轧塑烧板除尘排气筒; 颗粒物; 120°46′5.66″; 33°12′49.25″; 35; 2; 常温; /. 57; DA0441; 4#加热炉排气筒; 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物; 120°46′7.75″; 33°12′45.32″; 26; 1.4; 60; /. |

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1; DA001; 发电一期排气筒; 二氧化硫; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2自备电厂标准限值; 35mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 2; DA001; 发电一期排气筒; 林格曼黑度; 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011; 1级; /; /级; /级; /. 3; DA001; 发电一期排气筒; 氮氧化物; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2自备电厂标准限值; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 4; DA001; 发电一期排气筒; 烟尘; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2自备电厂标准限值; 5mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 5; DA002; 1#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 6; DA004; 1#烧结机尾电袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 7; DA005; 2#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 8; DA007; 2#烧结机尾电袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 9; DA008; 3#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 10; DA010; 3#烧结机尾布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 11; DA011; 1#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 12; DA012; 1#高炉上料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 13; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 14; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 35mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 15; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氟化物; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 4mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 16; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二噁英类; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 0.5ng-TEQ/m3; /; /ng-TEQ/m3; /ng-TEQ/m3; /. 17; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 18; DA013; 1#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 19; DA0131; 一混除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 20; DA014; 1#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 21; DA0141; 焦煤受料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 22; DA0142; 矿粉受料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 23; DA0143; 1#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 24; DA0144; 2#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 25; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 26; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 27; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 28; DA016; 2#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 29; DA017; 2#、3#地仓布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 30; DA018; 2#、3#焦、粉矿站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 31; DA019; 2#、3#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 32; DA020; 2#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 33; DA021; 2#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 34; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 35; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 36; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 37; DA023; 散状料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 38; DA024; 一次烟气放散塔; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 39; DA025; 2#二次布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 40; DA026; 1#三次除尘; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 41; DA027; 2#三次除尘; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 42; DA028; 电炉1#除尘; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 43; DA028; 电炉1#除尘; 二噁英类; 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012; 0.5ng-TEQ/m3; /; /ng-TEQ/m3; /ng-TEQ/m3; /. 44; DA029; 电炉2#除尘; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 45; DA029; 电炉2#除尘; 二噁英类; 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012; 0.5ng-TEQ/m3; /; /ng-TEQ/m3; /ng-TEQ/m3; /. 46; DA030; 1#加热炉排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 47; DA030; 1#加热炉排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 48; DA030; 1#加热炉排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 49; DA031; 2#加热炉排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 50; DA031; 2#加热炉排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 51; DA031; 2#加热炉排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 52; DA032; 3#加热炉排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 53; DA032; 3#加热炉排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 54; DA032; 3#加热炉排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 55; DA0322; 钢渣处理除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 56; DA033; 发电二期排气筒; 林格曼黑度; 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011; 1级; /; /级; /级; /. 57; DA033; 发电二期排气筒; 烟尘; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2自备电厂标准限值; 5mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 58; DA033; 发电二期排气筒; 二氧化硫; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2自备电厂标准限值; 35mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 59; DA033; 发电二期排气筒; 氮氧化物; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2自备电厂标准限值; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 60; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氟化物; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 4mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 61; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 62; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 63; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二噁英类; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 0.5ng-TEQ/m3; /; /ng-TEQ/m3; /ng-TEQ/m3. 64; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 35mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 65; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 66; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二噁英类; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 0.5ng-TEQ/m3; /; /ng-TEQ/m3; /ng-TEQ/m3; /. 67; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氟化物; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 4mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 68; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 69; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 35mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 70; DA0351; 一车间环境除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 71; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; 100mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 72; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 73; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; 400mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 74; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 75; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; 100mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 76; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; 400mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 77; DA036; 1#二次除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 78; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; 100mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 79; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; 400mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 80; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 81; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; 100mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 82; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; 100mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 83; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 84; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; 100mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 85; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 86; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; 400mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 87; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; 100mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 88; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 89; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; 400mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 90; DA0365; 二车间成品除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 91; DA0366; 二车间1#原料除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 92; DA0367; 二车间2#原料除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 93; DA037; 电炉上料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 94; DA038; 3#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 95; DA039; 3#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 96; DA040; 3#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 97; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 98; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 99; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 100; DA0422; 二轧塑烧板除尘排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 101; DA0441; 4#加热炉排气筒; 氮氧化物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 150mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 102; DA0441; 4#加热炉排气筒; 颗粒物; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 10mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 103; DA0441; 4#加热炉排气筒; 二氧化硫; 《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文规定排放标准; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

- （二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊排放浓度限值 （1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 发电一期排气筒; 二氧化硫; 35mg/Nm3; /; 29.73; 29.73; 29.73; /; /; /mg/Nm3; /. 2; DA001; 发电一期排气筒; 林格曼黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级; /. 3; DA001; 发电一期排气筒; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; 30.65; 30.65; 30.65; /; /; /mg/Nm3; /. 4; DA001; 发电一期排气筒; 烟尘; 5mg/Nm3; /; 4.86; 4.86; 4.86; /; /; /mg/Nm3; /. 5; DA004; 1#烧结机尾电袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 13.55; 13.55; 13.55; /; /; /mg/Nm3; /. 6; DA007; 2#烧结机尾电袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 20.23; 20.23; 20.23; /; /; /mg/Nm3; /. 7; DA010; 3#烧结机尾布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 15.66; 15.66; 15.66; /; /; /mg/Nm3; /. 8; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; 205.89; 205.89; 205.89; /; /; /mg/Nm3; /. 9; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二噁英类; 0.5ng-TEQ/m3; /; 0.000002; 0.000002; 0.000002; /; /; /ng-TEQ/m3; /. 10; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 37; 37; 37; /; /; /mg/Nm3; /. 11; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二氧化硫; 35mg/Nm3; /; 105.35; 105.35; 105.35; /; /; /mg/Nm3; /. 12; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氟化物; 4mg/Nm3; /; 1.5; 1.5; 1.5; /; /; /mg/Nm3; /. 13; DA013; 1#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 15.76; 15.76; 15.76; /; /; /mg/Nm3; /. 14; DA014; 1#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 22.7; 22.7; 22.7; /; /; /mg/Nm3; /. 15; DA020; 2#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 24.02; 24.02; 24.02; /; /; /mg/Nm3; /. 16; DA021; 2#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 29.27; 29.27; 29.27; /; /; /mg/Nm3; /. 17; DA025; 2#二次布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 15.5; 15.5; 15.5; /; /; /mg/Nm3; /. 18; DA028; 电炉1#除尘; 二噁英类; 0.5ng-TEQ/m3; /; 0.000001; 0.000001; 0.000001; /; /; /ng-TEQ/m3; /. 19; DA028; 电炉1#除尘; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 20.5; 20.5; 20.5; /; /; /mg/Nm3; /. 20; DA029; 电炉2#除尘; 二噁英类; 0.5ng-TEQ/m3; /; 0.000001; 0.000001; 0.000001; /; /; /ng-TEQ/m3; /. 21; DA029; 电炉2#除尘; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 21.95; 21.95; 21.95; /; /; /mg/Nm3; /. 22; DA033; 发电二期排气筒; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; 46.68; 46.68; 46.68; /; /; /mg/Nm3; /. 23; DA033; 发电二期排气筒; 烟尘; 5mg/Nm3; /; 13.02; 13.02; 13.02; /; /; /mg/Nm3; /. 24; DA033; 发电二期排气筒; 二氧化硫; 35mg/Nm3; /; 38.13; 38.13; 38.13; /; /; /mg/Nm3; /. 25; DA033; 发电二期排气筒; 林格曼黑度; 1级; /; /; /; /; /; /; /级; /. 26; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; 200.97; 200.97; 200.97; /; /; /mg/Nm3; /. 27; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二氧化硫; 35mg/Nm3; /; 112.73; 112.73; 112.73; /; /; /mg/Nm3; /. 28; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氟化物; 4mg/Nm3; /; 0.67; 0.67; 0.67; /; /; /mg/Nm3; /. 29; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二噁英类; 0.5ng-TEQ/m3; /; 0.000002; 0.000002; 0.000002; /; /; /ng-TEQ/m3; /. 30; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 22.35; 22.35; 22.35; /; /; /mg/Nm3; /. 31; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; 220; 220; 220; /; /; /mg/Nm3; /. 32; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二氧化硫; 35mg/Nm3; /; 127; 127; 127; /; /; /mg/Nm3; /. 33; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 25.3; 25.3; 25.3; /; /; /mg/Nm3; /. 34; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 氟化物; 4mg/Nm3; /; 1.5; 1.5; 1.5; /; /; /mg/Nm3; /. 35; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 二噁英类; 0.5ng-TEQ/m3; /; 0.000002; 0.000002; 0.000002; /; /; /ng-TEQ/m3; /. 36; DA036; 1#二次除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 14.83; 14.83; 14.83; /; /; /mg/Nm3; /. 37; DA039; 3#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 25; 25; 25; /; /; /mg/Nm3; /. 38; DA040; 3#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 28; 28; 28; /; /; /mg/Nm3; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 369.500000; 369.500000; 369.500000; /; /; /; /. SO2; 412.940000; 412.940000; 412.940000; /; /; /; /. NOx; 704.190000; 704.190000; 704.190000; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 1#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 13.15; 13.15; 13.15; /; /; /mg/Nm3; /. 2; DA005; 2#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 14.28; 14.28; 14.28; /; /; /mg/Nm3; /. 3; DA008; 3#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 15; 15; 15; /; /; /mg/Nm3; /. 4; DA011; 1#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 13.08; 13.08; 13.08; /; /; /mg/Nm3; /. 5; DA012; 1#高炉上料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 15.15; 15.15; 15.15; /; /; /mg/Nm3; /. 6; DA0131; 一混除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 10; 10; 10; /; /; /mg/Nm3; /. 7; DA0141; 焦煤受料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 5.34; 5.34; 5.34; /; /; /mg/Nm3; /. 8; DA0142; 矿粉受料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 5.16; 5.16; 5.16; /; /; /mg/Nm3; /. 9; DA0143; 1#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 38; 38; 38; /; /; /mg/Nm3; /. 10; DA0144; 2#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 10.12; 10.12; 10.12; /; /; /mg/Nm3; /. 11; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 7.36; 7.36; 7.36; /; /; /mg/Nm3; /. 12; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 107.25; 107.25; 107.25; /; /; /mg/Nm3; /. 13; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 48.45; 48.45; 48.45; /; /; /mg/Nm3; /. 14; DA016; 2#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 6.7; 6.7; 6.7; /; /; /mg/Nm3; /. 15; DA017; 2#、3#地仓布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 9.53; 9.53; 9.53; /; /; /mg/Nm3; /. 16; DA018; 2#、3#焦、粉矿站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 9.8; 9.8; 9.8; /; /; /mg/Nm3; /. 17; DA019; 2#、3#转运站布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 5.5; 5.5; 5.5; /; /; /mg/Nm3; /. 18; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 95.99; 95.99; 95.99; /; /; /mg/Nm3; /. 19; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 10.08; 10.08; 10.08; /; /; /mg/Nm3; /. 20; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 49.7; 49.7; 49.7; /; /; /mg/Nm3; /. 21; DA023; 散状料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 5.3; 5.3; 5.3; /; /; /mg/Nm3; /. 22; DA024; 一次烟气放散塔; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 7.5; 7.5; 7.5; /; /; /mg/Nm3; /. 23; DA026; 1#三次除尘; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 14.95; 14.95; 14.95; /; /; /mg/Nm3; /. 24; DA027; 2#三次除尘; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 18.8; 18.8; 18.8; /; /; /mg/Nm3; /. 25; DA030; 1#加热炉排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 68.67; 68.67; 68.67; /; /; /mg/Nm3; /. 26; DA030; 1#加热炉排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 5.6; 5.6; 5.6; /; /; /mg/Nm3; /. 27; DA030; 1#加热炉排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 29.55; 29.55; 29.55; /; /; /mg/Nm3; /. 28; DA031; 2#加热炉排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 6.58; 6.58; 6.58; /; /; /mg/Nm3; /. 29; DA031; 2#加热炉排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 32.05; 32.05; 32.05; /; /; /mg/Nm3; /. 30; DA031; 2#加热炉排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 85.41; 85.41; 85.41; /; /; /mg/Nm3; /. 31; DA032; 3#加热炉排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 6.8; 6.8; 6.8; /; /; /mg/Nm3; /. 32; DA032; 3#加热炉排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 35.78; 35.78; 35.78; /; /; /mg/Nm3; /. 33; DA032; 3#加热炉排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 45.86; 45.86; 45.86; /; /; /mg/Nm3; /. 34; DA0322; 钢渣处理除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 10; 10; 10; /; /; /mg/Nm3; /. 35; DA0351; 一车间环境除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 1.5; 1.5; 1.5; /; /; /mg/Nm3; /. 36; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 26.5; 26.5; 26.5; /; /; /mg/Nm3; /. 37; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 6.5; 6.5; 6.5; /; /; /mg/Nm3; /. 38; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 8.9; 8.9; 8.9; /; /; /mg/Nm3; /. 39; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 6.4; 6.4; 6.4; /; /; /mg/Nm3; /. 40; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 25.8; 25.8; 25.8; /; /; /mg/Nm3; /. 41; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 30.35; 30.35; 30.35; /; /; /mg/Nm3; /. 42; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 27.8; 27.8; 27.8; /; /; /mg/Nm3; /. 43; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 16; 16; 16; /; /; /mg/Nm3; /. 44; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 15.55; 15.55; 15.55; /; /; /mg/Nm3; /. 45; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 12.24; 12.24; 12.24; /; /; /mg/Nm3; /. 46; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 17.35; 17.35; 17.35; /; /; /mg/Nm3; /. 47; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 氮氧化物; 50mg/Nm3; /; 28.71; 28.71; 28.71; /; /; /mg/Nm3; /. 48; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 11; 11; 11; /; /; /mg/Nm3; /. 49; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 13.39; 13.39; 13.39; /; /; /mg/Nm3; /. 50; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 29.2; 29.2; 29.2; /; /; /mg/Nm3; /. 51; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 10.59; 10.59; 10.59; /; /; /mg/Nm3; /. 52; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 38.38; 38.38; 38.38; /; /; /mg/Nm3; /. 53; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 33.2; 33.2; 33.2; /; /; /mg/Nm3; /. 54; DA0365; 二车间成品除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 5.3; 5.3; 5.3; /; /; /mg/Nm3; /. 55; DA0366; 二车间1#原料除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 3.8; 3.8; 3.8; /; /; /mg/Nm3; /. 56; DA0367; 二车间2#原料除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 6.3; 6.3; 6.3; /; /; /mg/Nm3; /. 57; DA037; 电炉上料布袋除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 7.75; 7.75; 7.75; /; /; /mg/Nm3; /. 58; DA038; 3#高炉煤粉制备排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 3.59; 3.59; 3.59; /; /; /mg/Nm3; /. 59; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 18.59; 18.59; 18.59; /; /; /mg/Nm3; /. 60; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 71.9; 71.9; 71.9; /; /; /mg/Nm3; /. 61; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 3.3; 3.3; 3.3; /; /; /mg/Nm3; /. 62; DA0422; 二轧塑烧板除尘排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 6.63; 6.63; 6.63; /; /; /mg/Nm3; /. 63; DA0441; 4#加热炉排气筒; 颗粒物; 10mg/Nm3; /; 6.41; 6.41; 6.41; /; /; /mg/Nm3; /. 64; DA0441; 4#加热炉排气筒; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /; 49.26; 49.26; 49.26; /; /; /mg/Nm3; /. 65; DA0441; 4#加热炉排气筒; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /; 35.63; 35.63; 35.63; /; /; /mg/Nm3; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; 373.490000; 373.490000; 373.490000; /; /; /; /. SO2; 361.540000; 361.540000; 361.540000; /; /; /; /. NOx; 705.280000; 705.280000; 705.280000; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 742.990000; 742.990000; 742.990000; /; /; /; /. SO2; 774.480000; 774.480000; 774.480000; /; /; /; /. NOx; 1409.470000; 1409.470000; 1409.470000; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

/

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

许可排放量计算说明详见附件。

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

- （三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0006; 炼钢无组织废气; 粉尘; 其他; 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012; 8.0mg/Nm3; 炼钢车间厂房; /; /; /; /; /; /. 2; MF0028; 炼铁无组织废气; 粉尘; 其他; 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012; 8.0mg/Nm3; 3#高炉; /; /; /; /; /; /. 3; MF0004; 炼铁无组织废气; 粉尘; 其他; 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012; 8.0mg/Nm3; 1#高炉; /; /; /; /; /; /. 4; MF0005; 炼铁无组织废气; 粉尘; 其他; 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012; 8.0mg/Nm3; 2#高炉; /; /; /; /; /; /. 5; MF0001; 烧结无组织废气; 粉尘; 其他; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 8.0mg/Nm3; 1#烧结机; /; /; /; /; /; /. 6; MF0002; 烧结无组织废气; 粉尘; 其他; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 8.0mg/Nm3; 2#烧结机; /; /; /; /; /; /. 7; MF0003; 烧结无组织废气; 粉尘; 其他; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 8.0mg/Nm3; 3#烧结机; /; /; /; /; /; /. 8; MF0012; 原料系统无组织废气; 粉尘; 其他; 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012; 8.0mg/Nm3; 原料系统; /; /; /; /; /; /. 9; MF044; 轧钢无组织废气; 粉尘; 其他; 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012; 5mg/Nm3; 4#轧钢; /; /; /; /; /; /. 10; MF0011; 轧钢无组织废气; 粉尘; 其他; 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012; 5mg/Nm3; 3#轧钢; /; /; /; /; /; /. 11; MF0009; 轧钢无组织废气; 粉尘; 其他; 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012; 5mg/Nm3; 1#轧钢; /; /; /; /; /; /. 12; MF0010; 轧钢无组织废气; 粉尘; 其他; 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012; 5mg/Nm3; 2#轧钢; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 183.53; 183.53; 183.53; /; /; /. SO2; 3.127; 3.127; 3.127; /; /; /. NOx; 3.492; 3.492; 3.492; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

- （四）企业大气排放总许可量

表10  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 926.52; 926.52; 926.52; /; /. 2; SO2; 777.607; 777.607; 777.607; /; /. 3; NOx; 1412.962; 1412.962; 1412.962; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- 四、水污染物排放

- （一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW001; 1#轧钢排放口; 120°46′11.86″; 33°12′45.07″; 排至厂内综合污水处理站; 连续排放，流量稳定; /; °′″; °′″. 2; DW002; 2#3#轧钢排放口; 120°46′2.42″; 33°12′44.24″; 排至厂内综合污水处理站; 连续排放，流量稳定; /; °′″; °′″. |

表11-1 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |

表11-2雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW003; 1#雨水排放口; 120°46′37.56″; 33°13′0.62″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放; /; 海堤复河; III类; 120°46′37.45″; 33°13′2.39″. 2; DW004; 2#雨水排放口; 120°46′14.30″; 33°12′58.61″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放; /; 海堤复河; III类; 120°46′13.87″; 33°13′0.66″. 3; DW005; 3#雨水排放口; 120°45′57.13″; 33°12′57.38″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放; /; 海堤复河; III类; 120°45′57.02″; 33°12′58.82″. 4; DW006; 4#雨水排放口; 120°46′17.87″; 33°12′21.64″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放; /; /; III类; 120°46′17.72″; 33°12′21.56″. |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表13 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 1#轧钢排放口; 总汞; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 0.05mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 2; DW001; 1#轧钢排放口; 总镉; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 0.1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 3; DW001; 1#轧钢排放口; 总镍; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 1.0mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 4; DW001; 1#轧钢排放口; 总铬; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 1.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 5; DW001; 1#轧钢排放口; 六价铬; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 0.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 6; DW001; 1#轧钢排放口; 总砷; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 0.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 7; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总铬; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 1.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 8; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总镉; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 0.1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 9; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总镍; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 1.0mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 10; DW002; 2#3#轧钢排放口; 六价铬; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 0.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 11; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总砷; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 0.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 12; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总汞; 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012; 0.05mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

- （二）申请排放信息

表14 废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值 | 申请年排放量限值（t/a）（1） |  |  |  |  | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; /. 氨氮; /. 总氮（以N计）; /. 总磷（以P计）; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 1#轧钢排放口; 总镍; 1.0mg/L; /; /; /; /; /; /. 2; DW001; 1#轧钢排放口; 总镉; 0.1mg/L; /; /; /; /; /; /. 3; DW001; 1#轧钢排放口; 六价铬; 0.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 4; DW001; 1#轧钢排放口; 总汞; 0.05mg/L; /; /; /; /; /; /. 5; DW001; 1#轧钢排放口; 总铬; 1.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 6; DW001; 1#轧钢排放口; 总砷; 0.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 7; DW002; 2#3#轧钢排放口; 六价铬; 0.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 8; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总汞; 0.05mg/L; /; /; /; /; /; /. 9; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总砷; 0.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 10; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总铬; 1.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 11; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总镉; 0.1mg/L; /; /; /; /; /; /. 12; DW002; 2#3#轧钢排放口; 总镍; 1.0mg/L; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /. 氨氮; /. 总氮（以N计）; /. 总磷（以P计）; /. |
| 全厂排放口源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /; /. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /; /. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

- 五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 | 是 | 是 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 偶发噪声 | 是 | 是 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |

- 六、固体废物排放信息

表16 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 炼铁; 高炉渣; 冶炼渣; 一般工业固体废物; 高炉冶炼; 936000; 自行处置; 0; 0; 936000; /; /; /; 外售. 2; 轧钢; 含油污泥; 危险废物; 危险废物; 轧制过程产生的含油污泥; 680; 自行利用; /; 680; /; /; /; /; 烧结混料. 3; 炼钢; 转炉渣; 冶炼渣; 一般工业固体废物; 转炉炼钢; 378000; 自行处置; /; /; 378000; /; /; /; 外售. 4; 烧结; 石膏; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 石灰（石）-石膏法湿法脱硫副产物; 18500; 自行处置; /; /; 18500; /; /; /; 外售. 5; 炼钢; 电炉渣; 冶炼渣; 一般工业固体废物; 冶炼废物; 122000; 自行处置; /; /; 122000; /; /; /; 外售. 6; 轧钢; 氧化铁皮; 其它固体废物（含半液态、液态废物）; 一般工业固体废物; 冶炼废物; 27000; 自行利用; /; 27000; /; /; /; /; 烧结混料. 7; 炼钢; 电炉除尘灰; 危险废物; 危险废物; 电炉炼钢除尘装置收集的粉尘; 6500; 自行利用; /; 6500; /; /; /; /; 烧结混料. 8; 炼钢; 污泥; 含铁尘泥; 一般工业固体废物; 炼钢浊环水处理产生含铁尘泥; 75000; 自行利用; /; 75000; /; /; /; /; 烧结混料. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |
| 1; 烧结; 石膏; 一般工业固体废物; 外售. 2; 炼钢; 电炉渣; 一般工业固体废物; 外售. 3; 炼钢; 转炉渣; 一般工业固体废物; 外售. 4; 炼铁; 高炉渣; 一般工业固体废物; 外售. |

- 七、环境管理要求

- （一）自行监测

表17 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 发电一期排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 2; 废气; DA001; 发电一期排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 3; 废气; DA001; 发电一期排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 4; 废气; DA001; 发电一期排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 烟尘; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157. 5; 废气; DA002; 1#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 6; 废气; DA004; 1#烧结机尾电袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LDM100; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 7; 废气; DA005; 2#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 8; 废气; DA007; 2#烧结机尾电袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 9; 废气; DA008; 3#烧结配料筛分布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 10; 废气; DA010; 3#烧结机尾布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 11; 废气; DA011; 1#高炉煤粉制备排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LDM100; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 12; 废气; DA012; 1#高炉上料布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 13; 废气; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量; 氮氧化物; 自动; 是; CEMS-2000; 2#烧结机头烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 14; 废气; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 15; 废气; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量; 二氧化硫; 自动; 是; CEMS-2000; 2#烧结机头烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 16; 废气; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量; 二噁英类; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 17; 废气; DA0122; 2#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量; 颗粒物; 自动; 是; 超低烟尘仪（Synspec.PM）; 2#烧结机头烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 18; 废气; DA013; 1#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LDM100; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 19; 废气; DA0131; 一混除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 20; 废气; DA014; 1#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 21; 废气; DA0141; 焦煤受料布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 22; 废气; DA0142; 矿粉受料布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 23; 废气; DA0143; 1#转运站布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 24; 废气; DA0144; 2#转运站布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 25; 废气; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 26; 废气; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 27; 废气; DA015; 1#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 28; 废气; DA016; 2#高炉煤粉制备排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 29; 废气; DA017; 2#、3#地仓布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 30; 废气; DA018; 2#、3#焦、粉矿站布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 31; 废气; DA019; 2#、3#转运站布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 32; 废气; DA020; 2#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 33; 废气; DA021; 2#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 34; 废气; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 35; 废气; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 36; 废气; DA022; 2#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 37; 废气; DA023; 散状料布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 38; 废气; DA024; 一次烟气放散塔; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 39; 废气; DA025; 2#二次布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 40; 废气; DA026; 1#三次除尘; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 41; 废气; DA027; 2#三次除尘; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 42; 废气; DA028; 电炉1#除尘; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二噁英类; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 43; 废气; DA028; 电炉1#除尘; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 44; 废气; DA029; 电炉2#除尘; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 二噁英类; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 45; 废气; DA029; 电炉2#除尘; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 46; 废气; DA030; 1#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 47; 废气; DA030; 1#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 48; 废气; DA030; 1#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 49; 废气; DA031; 2#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 50; 废气; DA031; 2#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 51; 废气; DA031; 2#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 52; 废气; DA032; 3#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 53; 废气; DA032; 3#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 54; 废气; DA032; 3#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 55; 废气; DA0322; 钢渣处理除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 56; 废气; DA033; 发电二期排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 57; 废气; DA033; 发电二期排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 58; 废气; DA033; 发电二期排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 59; 废气; DA033; 发电二期排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 烟尘; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157. 60; 废气; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 自动; 是; CEMS-2000; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 61; 废气; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 62; 废气; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 自动; 是; CEMS-2000; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 63; 废气; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二噁英类; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 64; 废气; DA034; 1#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 自动; 是; CEMS-2000; 直排段; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 65; 废气; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 66; 废气; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氟化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001. 67; 废气; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 68; 废气; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二噁英类; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008. 69; 废气; DA035; 3#烧结机头脱硫脱硝排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 自动; 是; CEMS-2000; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 70; 废气; DA0351; 一车间环境除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 71; 废气; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 72; 废气; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 73; 废气; DA0352; 一车间1#双樘窑除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 74; 废气; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 75; 废气; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 76; 废气; DA0353; 一车间2#双樘窑除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 77; 废气; DA036; 1#二次除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 自动; 是; LDM-100; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 78; 废气; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 79; 废气; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 80; 废气; DA0361; 二车间1#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 81; 废气; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 82; 废气; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 83; 废气; DA0362; 二车间2#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 84; 废气; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 85; 废气; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 86; 废气; DA0363; 二车间3#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 87; 废气; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 88; 废气; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 89; 废气; DA0364; 二车间456#窑体除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 90; 废气; DA0365; 二车间成品除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 91; 废气; DA0366; 二车间1#原料除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 92; 废气; DA0367; 二车间2#原料除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/两年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 93; 废气; DA037; 电炉上料布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 94; 废气; DA038; 3#高炉煤粉制备排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 95; 废气; DA039; 3#高炉矿槽布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 96; 废气; DA040; 3#高炉出铁场布袋除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 自动; 是; LSS2004-AL; 烟囱出口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/6小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 97; 废气; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 98; 废气; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 99; 废气; DA041; 3#高炉热风炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 100; 废气; DA0422; 二轧塑烧板除尘排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 101; 废气; DA0441; 4#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 102; 废气; DA0441; 4#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法 DB37/T2705-2015. 103; 废气; DA0441; 4#加热炉排气筒; 烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 104; 废气; 厂界; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 105; 废气; 炼钢车间无组织废气; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 106; 废气; 炼铁车间无组织废气; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 107; 废气; 烧结车间无组织废气; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 108; 废气; 原料系统无组织废气; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 109; 废气; 轧钢车间无组织废气; 风速,风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 110; 废水; DW001; 1#轧钢排放口; 流量; 总汞; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定，原子荧光法 HJ694-2014. 111; 废水; DW001; 1#轧钢排放口; 流量; 总镉; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 112; 废水; DW001; 1#轧钢排放口; 流量; 总铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 113; 废水; DW001; 1#轧钢排放口; 流量; 六价铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 114; 废水; DW001; 1#轧钢排放口; 流量; 总砷; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 115; 废水; DW001; 1#轧钢排放口; 流量; 总镍; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 116; 废水; DW002; 2#3#轧钢排放口; 流量; 总汞; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定，原子荧光法 HJ694-2014. 117; 废水; DW002; 2#3#轧钢排放口; 流量; 总镉; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 118; 废水; DW002; 2#3#轧钢排放口; 流量; 总铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 119; 废水; DW002; 2#3#轧钢排放口; 流量; 六价铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 120; 废水; DW002; 2#3#轧钢排放口; 流量; 总砷; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 121; 废水; DW002; 2#3#轧钢排放口; 流量; 总镍; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 122; 废水; DW003; 1#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,石油类,氨氮（NH3-N）; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 排放期间每日一次. 123; 废水; DW003; 1#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,石油类,氨氮（NH3-N）; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排放期间每日一次. 124; 废水; DW003; 1#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,石油类,氨氮（NH3-N）; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009; 排放期间每日一次. 125; 废水; DW003; 1#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,石油类,氨氮（NH3-N）; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996; 排放期间每日一次. 126; 废水; DW004; 2#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 排放期间每日一次. 127; 废水; DW004; 2#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排放期间每日一次. 128; 废水; DW004; 2#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009; 排放期间每日一次. 129; 废水; DW004; 2#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996; 排放期间每日一次. 130; 废水; DW005; 3#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 排放期间每日一次. 131; 废水; DW005; 3#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排放期间每日一次. 132; 废水; DW005; 3#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009; 排放期间每日一次. 133; 废水; DW005; 3#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996; 排放期间每日一次. 134; 废水; DW006; 4#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 排放期间每日一次. 135; 废水; DW006; 4#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排放期间每日一次. 136; 废水; DW006; 4#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 排放期间每日一次. 137; 废水; DW006; 4#雨水排放口; 悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996; 排放期间每日一次. |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求:

根据自行监测方案和开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立了自行监测质量保证与质量控制体系。

监测数据记录、整理、存档要求:

建立健全了手工监测记录和自动监测运维记录，并同步记录监测期间的生产工况。指定专人定期对监测记录进行整理归档，台账存放于专用文件柜，存档时间不低于3年。

- （二）环境管理台账记录

表18 环境管理台账信息表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 原辅料、燃料采购信息：记录采购量、采购时间、来源地、有毒有害物质占比、热值（燃料）等信息。; “固态燃料及罐装燃料”与“液态燃料”按批次，“气态燃料”按月记录。; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 2; 基本信息; 生产设施运行管理信息：各生产单元主要生产设施的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料使用情况等数据。; 按班次记录; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 3; 监测记录信息; 有组织废气污染物排放情况手工监测信息：记录采样日期、样品数量、采样方法、采样人姓名等采样信息，并记录排放口编码、工况烟气量、排口温度、污染因子、许可排放浓度限值、监测浓度、测定方法以及是否超标等信息。若监测结果超标，应说明超标原因。; 测规定的频次开展记录; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 4; 监测记录信息; 无组织废气污染物排放情况手工监测：记录采样日期、无组织采样点位数量、各点位样品数量、采样方法、采样人姓名等采样信息，并记录无组织排放编码、污染因子、采样点位、各采样点监测浓度及车间浓度最大值、许可排放浓度限值、测定方法、是否超标。若监测结果超标，应说明超标原因。; 按自行监测规定的频次开展记录; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 5; 监测记录信息; 废水污染物排放情况手工监测记录信息：记录采样日期、样品数量、采样方法、采样人姓名等采样信息，并记录排放口编码、废水类型、水温、出口流量、污染因子、出口浓度、许可排放浓度限值、测定方法以及是否超标。若监测结果超标，应说明超标原因。; 按自行监测规定的频次开展记录; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 6; 其他环境管理信息; 非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息：非正常工况及污染治理设施异常情况记录，异常时间、是否报告、原因、应对措施等。; 每工况期记录1次。; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 7; 其他环境管理信息; 特殊时段管理要求、执行情况：重污染天气应对期间和冬防期间等特殊时段管理要求、执行情况等。; 特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间应每天进行1次记录。; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 8; 污染治理措施运行管理信息; 有组织主要排放口：自动监测系统彩色曲线图，曲线包括生产负荷、烟气量、氧含量、原烟气二氧化硫浓度、净烟气二氧化硫浓度、出口烟气温度、原烟气氮氧化物浓度、净烟气氮氧化物浓度、净烟气颗粒物浓度等。; 连续记录；无组织按班次；废水按班次。; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 9; 污染治理措施运行管理信息; 有组织一般排放口：生产单元、污染治理设施数量、污染治理设施名称、编号、是否正常运转等。; 按班次记录; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 10; 污染治理措施运行管理信息; 废水治理设施运行管理信息：污染治理设施名称工艺、编号废水类别、治理设施规格。; 按班次记录; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 11; 污染治理措施运行管理信息; 无组织废气措施：污染控制措施名称及工艺、对应生产设施名称及编号、污染因子、控制措施规格、运行参数等参数。; 按班次记录; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. |

- 八、补充登记信息

1.主要产品信息

| 序号 | 行业类别 | 生产工艺名称 | 主要产品 | 主要产品产能 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 黑色金属冶炼和压延加工业. |

2.燃料使用信息

| 序号 | 燃料类别 | 燃料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.涉VOCs辅料使用信息

| 序号 | 辅料类别 | 辅料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.废气排放信息

| 序号 | 废气排放形式 | 废气污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 废气排放口名称 | 执行标准名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.废水排放信息

| 序号 | 废水污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 废水排放口名称 | 执行标准名称 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.工业固体废物排放信息

| 序号 | 工业固废废物名称 | 是否属于危险废物 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. 其他需要说明的信息

- 九、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

按照企业承诺，尽快通过省、市排污交易平台完成氮氧化物的总量申购。

- 十、改正规定（如需）

表19 改正规定信息表

| 序号 | 整改问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改计划 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 3号高炉尚未取得环评审批意见; 2020年12月底前取得3#高炉环评审批意见及相关手续办理。; 2020-09-01至2020-12-31; 是. 2; 通过省、市排污交易平台完成氮氧化物的总量申购; 根据3#高炉及钢产品升级项目环评批复情况，调整环境容量。; 2020-01-01至2020-12-31; 是. |

- 十、附图

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图